  - SOFTWARE

    - Desenvolvimento de API: deverá ser fornecida conforme definição constante no item “ESPECIFICAÇÕES DE API”. Deverão ser entregues os protocolos de comunicação necessários ao seu desenvolvimento e a documentação/manuais de programação dos dispositivos e periféricos que integram o equipamento, com detalhamento das primitivas disponíveis - funções, códigos de retorno, parâmetros de entrada e saída, códigos de erros, etc.

      - Deverão ser fornecidas duas cópias em meio eletrônico, de todos os códigos-fonte das API, dos programas necessários ao correto funcionamento das mesmas e dos respectivos dispositivos - drivers, LIB, demais bibliotecas compiláveis, etc.

      - Todos os arquivos serão de propriedade do Banco para uso exclusivo em seus terminais. A performance do equipamento não poderá ser afetada pelo uso das API;

    - Configuração: deverá ocorrer automaticamente (plug-and-play), dispensando-se a intervenção do usuário;

    - Programa para Extração do Número Universal: os equipamentos deverão ser fornecidos com o respectivo Número Universal de 13 posições (exceto hífen e dígito verificador) gravado em EPROM, correspondente à etiqueta patrimonial fixada na parte externa do gabinete.

    - Deverá ser fornecido um programa em linha de comando, de nome “bbios” (sem extensão, executável e com códigos-fonte), que possibilite a extração do Número Universal do equipamento a partir da EPROM, para uma saída padrão “stdout” ou para um arquivo texto de nome “bbios.txt”, em diretório parametrizável (- d <diretório>).

    - O programa deverá funcionar adequadamente, não podendo, em momento algum travar, ativar processos externos ou gerar qualquer outro tipo de anomalia.

    - Após a homologação do equipamento, o Banco terá direito de uso dos códigos-fonte desse programa, para uso exclusivo em seus terminais, códigos-fonte que deverão ser entregues à Diretoria de Tecnologia em meio eletrônico – duas cópias.

  - ESPECIFICAÇÕES DE API

ESPECIFICAÇÕES PARA API TMF

Funções Básicas para Acessar Dispositivo

PTR – Impressora de Fita Detalhe e Autenticadora

(Dezembro/2012)

Introdução à API

Esta documentação apresenta aos fornecedores de equipamentos, as definições de API (Application Program Interface), necessárias para execução do software aplicativo TMF, desenvolvido pelo BANCO DO BRASIL.

As funções definidas neste documento deverão ser implementadas pelos fornecedores dos equipamentos para os seguintes sistemas operacionais e entregues nesta ordem de prioridade juntamente com o código fonte:

- Linux OpenSUSE 11.1, SUSE Enterprise Desktop 11, Ubuntu Desktop 11.04 e versões superiores lançadas até a data da publicação do Edital, em formato shared object 32 e 64 bits, observando as seguintes orientações:

Utilizar o compilador “gcc”, com as seguintes opções em makefile:

- CODE GENERATION OPTIONS: -fPIC     ( Position Independent Code )

- LINKER OPTIONS: -shared      ( para gerar em formato “shared object” )

- Com ambiente multithread, utilizar:

- CODE GENERATION OPTIONS: -fPIC –pthread

- LINKER OPTIONS: -shared

- LIBRARIES: -lpthread

- MS-Windows Vista Business e MS-Windows 7 Professional e versões superiores lançadas até a data da publicação do Edital, em formato de módulos de ligação dinâmica (DLL) 32 e 64 bits para ambos.

- Em anexo, para referência, seguem:

  - listagem do arquivo contendo as definições de variáveis e  protótipos de funções (arquivos *.H);

  - listagem dos arquivos de definição (arquivos *.DEF)

Os dispositivos a serem suportados para o TMF, e descritos nesta especificação, são:

| Dispositivo | Identificador | DLL / shared object (SO) | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Impressora | BBX_TMF_PTR | BBXTMFPTR.DLL / BBXTMFPTR.SO | Impressora de fita detalhe e autenticadora |

Para cada dispositivo deverá existir uma biblioteca independente, de acordo com os arquivos DEF apresentados em anexo.

# PROCESSOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Todos os dispositivos poderão ser configurados de acordo com  a instalação. Por exemplo, o dispositivo PTR, poderá operar tanto na porta de LPT1, ou LPT2. Desta forma, caso haja algum tipo de configuração adicional, o fornecedor do equipamento deverá disponibilizar também um programa para tal fim. Porém, a gravação e a leitura da configuração deverá ser efetuada de forma padronizada conforme apresentado a seguir.

Utilizar arquivo de parâmetros de configuração BBXTMF.INI, onde as seções com os valores gravados devem seguir o seguinte padrão:

| Dispositivo | Seção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| PTR | BBX_TMF_PTR | Contém os parâmetros adicionais da impressora. |
| MSR | BBX_TMF_MSR | Contém os parâmetros adicionais do Leitor de Cartão. |
| BCR | BBX_TMF_BCR | Contém os parâmetros adicionais do Leitor de Código de Barras e CMC-7. |
| PIN | BBX_TMF_PIN | Contém os parâmetros adicionas do PIN. |
| SMC | BBX_TMF_SMC | Contém os parâmetros adicionais do Leitor de Cartão Smart Card. |

Todas as informações de entrada de seção deverão ser armazenadas em suas seções específicas:

[BBX_TMF_PTR]

delay=10

porta=LPT1

[BBX_TMF_MSR]

[BBX_TMF_BCR]

porta = COM1

velocidade = 2400

paridade = Odd

tamanho = 7

bit_parada = 2

[BBX_TMF_PIN]

porta = COM2

velocidade = 9600

paridade = No

tamanho = 8

bit_parada = 1

[BBX_TMF_SMC]

# IMPRESSORA DE FITA DETALHE E AUTENTICADORA

## Introdução

Este capítulo define as funções da Interface do Programa de Aplicação (API), para a Impressora de Fita Detalhe e Autenticadora. (PTR).

Fontes e Caracteres especiais de impressão PTR

A unidade PTR deverá possuir a fonte  multilingual padrão 850.

Os seguintes caracteres especiais deverão ser interpretados pela impressora:

| ASCII | Decimal | Hexadecimal | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| SO | 14 | 0E | Seleciona caractere expandido por uma linha. |
| SI | 15 | 0F | Seleciona caractere comprimido por uma linha |
| DC2 | 18 | 12 | Cancela modo condensado por uma linha |
| DC4 | 20 | 14 | Cancela modo expandido por uma linha |
| ESC - 1 | 27 45 1 | 1B 2D 1 | Liga Modo sublinhado |
| ESC - 0 | 27 45 0 | 1B 2D 0 | Desliga Modo% sublinhado |
| ESC 4 | 27 52 | 1B 34 | Liga Modo Itálico |
| ESC 5 | 27 53 | 1B 35 | Desliga Modo Itálico |
| ESC E | 27 69 | 1B 45 | Liga Modo Negrito |
| ESC F | 27 70 | 1B 46 | Desliga Modo Negrito |
| LF | 10 | 0A | Avanço de linha |
| CR | 13 | 0D | Retorno de carro |

Estados PTR

De acordo com as funções API, a unidade PTR poderá, a qualquer momento, estar em um dos seguintes estados:

- Estado livre

A unidade PTR não foi inicializada, está liberada e não está operacional.

- Estado operacional

A unidade PTR foi inicializada e encontra-se operacional.

BBX_TMF_PTR_Initialize

Descrição

Esta função inicializa fisicamente a a unidade PTR.

Protótipo

| int | BBX_TMF_PTR_Initialize ( | void ) |
| --- | --- | --- |

Parâmetros

| nenhum |  |  |
| --- | --- | --- |

Valores de Retorno

| BBXTMF_OK (0) | Sem erros - PTR inicializada |
| --- | --- |
| BBXTMF_ERROR (-1) | Erro Geral |
| BBXTMF_ERR_INITIALIZE (-3) | PTR já foi inicializada. |
| BBXTMF_ERR_NORESOURCE (-4) | Não há Recurso suficiente no Sistema, como por exemplo memória livre. |
| BBXTMF_ERR_NOPRESENCE (-10) | Não existe dispositivo conectado ao equipamento. |

Comentários

A inicialização da unidade PTR deverá ser realizada antes da utilização de qualquer outra função API da unidade PTR. A unidade PTR poderá ser inicializada somente a partir do estado livre. Após uma inicialização sem erros, a unidade passa ao estado operacional.

O código de retorno BBXTMF_ERROR indica que houve um erro o qual não se enquadra nos outros códigos apresentados.

BBX_TMF_PTR_Terminate

Descrição

Esta função libera incondicionalmente a unidade PTR.

Protótipo

| int | BBX_TMF_PTR_Terminate ( | void ) |
| --- | --- | --- |

Parâmetros

| nenhum |  |  |
| --- | --- | --- |

Valores de Retorno

| BBXTMF_OK (0) | Sem erros - PTR liberada |
| --- | --- |
| BBXTMF_ERR_NOTINITIALIZED(-2) | PTR ainda não foi inicializada. |

Comentários

A unidade PTR poderá ser liberada somente a partir do estado operacional. Após uma finalização sem erros, a unidade passa ao estado livre.

## BBX_TMF_PTR_Reset

Descrição

Esta função reinicializa fisicamente o dispositivo, finalizando qualquer processo pendente e limpando as áreas internas, se for o caso.

Protótipo

| int | BBX_TMF_PTR_Reset ( | void ) |
| --- | --- | --- |

Parâmetros

| nenhum |  |  |
| --- | --- | --- |

Valores de Retorno

| BBXTMF_OK (0) | Sem erros - PTR reinicializada |
| --- | --- |
| BBXTMF_ERR_NOTINITIALIZED(-2) | PTR ainda não foi inicializada. |

Comentários

A unidade somente poderá ser reinicializada a partir do estado operacional.

BBX_TMF_PTR_GetStatus

Descrição

Esta função retorna o estado físico da impressora.

Protótipo

| int | BBX_TMF_PTR_GetStatus ( | void ) |
| --- | --- | --- |

Parâmetros

| Nenhum |  |  |
| --- | --- | --- |

Valores de Retorno

Um valor menor o igual a zero, e pode ser:

| BBXTMF_OK (0) | PTR em estado operacional |
| --- | --- |
| BBXTMF_ERR_NOTINITIALIZED(-2) | PTR ainda não foi inicializada. |

Ou um valor maior que zero, indicando o estado da impressora através de uma máscara de bits:

| BBX_TMF_PTR_OUTOFPAPER (0x1) | Impressora Sem Papel |
| --- | --- |
| BBX_TMF_PTR_POWEROFF (0x2) | Impressora Desligada |
| BBX_TMF_PTR_IOERROR (0x4) | Erro de Entrada e Saída no Hardware |
| BBX_TMF_PTR_NOTREADY (0x8) | Impressora não está pronta |

Comentários

Esta função poderá ser utilizada somente a partir do estado operacional. Quando uma função de impressão for solicitada, e um código de erro for retornado, esta função poderá ser utilizada para verificar a causa do problema.

## BBX_TMF_PTR_PrintLine

Descrição

Imprime uma linha na impressora.

Protótipo

| int | BBX_TMF_PTR_PrintLine ( | UCHAR * Data, |
| --- | --- | --- |
|  |  | UINT DataLength ) |

Parâmetros

| UCHAR * | Data | Dados a serem impressos |
| --- | --- | --- |
| UINT | DataLength | Comprimento dos dados |

Valores de Retorno

Um valor menor ou igual a zero, e pode ser:

| BBXTMF_OK (0) | Linha impressa com sucesso |
| --- | --- |
| BBXTMF_ERROR (-1) | Erro na impressão da linha. A função BBX_TMF_PTR_GetStatus() deverá ser chamada para verificar a causa. |
| BBXTMF_ERR_NOTINITIALIZED(-2) | PTR ainda não foi inicializada. |
| BBXTMF_ERR_NOTREADY (-5) | A linha não pode ser impressa devido a presença de um documento na posição de autenticação. |

Comentários

Esta função poderá ser chamada somente a partir do estado operacional. A impressora deverá efetuar o salto de linha automaticamente, sempre que o número de caracteres ultrapassar o limite por linha, descontados os comandos.

O modo de finalização da chamada à função será de acordo o definido na função BBX_TMF_PRT_IoControl., ou seja, utilização ou não do buffer interno da impressora.

Em caso de retorno do código BBXTMF_ERROR, a aplicação irá chamar a função BBX_TMF_PTR_GetStatus, para verificar a causa do erro.

## BBX_TMF_PTR_PrintDoc

Descrição

Imprime uma linha no documento inserido na posição de autenticação.

Protótipo

| int | BBX_TMF_PTR_PrintDoc ( | UCHAR * Data, |
| --- | --- | --- |
|  |  | UINT DataLength ) |

Parâmetros

| UCHAR * | Data | Dados a serem impressos |
| --- | --- | --- |
| UINT | DataLength | Comprimento dos dados |

Valores de Retorno

Um valor menor ou igual a zero, e pode ser:

| BBXTMF_OK (0) | Linha impressa com sucesso |
| --- | --- |
| BBXTMF_ERROR (-1) | Erro na impressão da linha. A função BBX_TMF_PTR_GetStatus() deverá ser chamada para verificar a causa. |
| BBXTMF_ERR_NOTINITIALIZED(-2) | PTR ainda não foi inicializada. |
| BBXTMF_ERR_NOTREADY (-5) | A linha não pode ser impressa porque não há documento posicionado para autenticação. |

Comentários

Esta função poderá ser chamada somente a partir do estado operacional. A impressora não deverá efetuar nenhum salto de linha automaticamente, além disto, a função somente poderá finalizar sua execução quando os dados forem efetivamente impressos no documento. Ou seja, o buffer interno da impressora deverá estar totalmente descarregado quando esta função retornar.

Em caso de retorno do código BBXTMF_ERROR, a aplicação irá chamar a função BBX_TMF_PTR_GetStatus, para verificar a causa do erro.

## BBX_TMF_PTR_DocumentInserted

Descrição

Esta função verifica se existe um documento na posição de autenticação da impressora.

Protótipo

| Int | BBX_TMF_PTR_DocumentInserted ( | void ) |
| --- | --- | --- |

Parâmetros

| Nenhum |  |  |
| --- | --- | --- |

Valores de Retorno

| 1 | Documento posicionado para autenticação |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | Não há documento posicionado para autenticação |  |
| BBXTMF_ERROR(-1) | Erro geral |  |
| BBXTMF_ERR_NOTINITIALIZED(-2) | PTR ainda não foi inicializada. |  |

Comentários

Se esta função for chamada a partir do estado livre, será retornado o valor FALSE.

## BBX_TMF_PTR_IoControl

Descrição

Esta função é usada para enviar comandos que possam mudar o modo de operação dos dispositivo

Protótipo

| int | BBX_TMF_PTR_IoControl ( | int Command, void *pArg) |
| --- | --- | --- |

Parâmetros

| int | Command | Código do comando a ser executado. Veja comentários |
| --- | --- | --- |
| void * | pArg | Estrutura adicional de parâmetros |

Valores de Retorno

| BBXTMF_OK (0) | Função Executada com Sucesso |
| --- | --- |
| BBXTMF_ERROR (-1) | Erro de Execução |
| BBXTMF_ERR_NOTINITIALIZED(-2) | Dispositivo ainda não foi inicializado. |

Comentários

O serviço PTR suporta os seguintes códigos de comandos definidos em “bbxtmf.h”:

| Valor de Command | Descrição |
| --- | --- |
| BBX_TMF_PTR_IO_ENABLEETX (1) | Habilita o processo de espera de impressão de linha (Estado Inicial Padrão). |
| BBX_TMF_PTR_IO_DISABLEETX (2) | Desabilita o processo de espera de impressão de linha. |

Nos dois casos, o parâmetro *pArg não é utilizado, devendo conter o valor NULL.

O processo de espera de impressão indica que a função BBX_TMF_PTR_PrintLine somente deverá retornar após a impressão total da linha. Caso este processo esteja desabilitado, a impressão poderá ser efetuada através da buffer interno da impressora. Observe que a habilitação ou não deste processo, somente é valido para a função BBX_TMF_PTR_PrintLine, e não para BBX_TMF_PTR_PrintDoc, a qual sempre aguardará a impressão total do buffer antes de retornar.

As funções BBX_TMF_PTR_Initialize e BBX_TMF_PTR_Reset sempre habilitam o processo de espera, sendo portanto este, o valor padrão de inicialização.

## BBX_TMF_PTR_Who

Descrição

Esta função devolve os dados necessários para identificar o equipamento (firmware), e fornecedor  e versão da DLL em uso.

Protótipo

| int | BBX_TMF_PTR_Who ( | void *pVersao) |
| --- | --- | --- |

Parâmetros

| void * | pVersao | - Estrutura contendo os dados do equipamento e da DLL atual. Está detalhada nos comentários. |
| --- | --- | --- |

Valores de Retorno

| BBXTMF_OK (0) | Função Executada com Sucesso |
| --- | --- |

Comentários

Esta função terá como objetivo manter o controle das DLL´s e equipamentos por fornecedor.

Poderá ser utilizada em qualquer estado do periférico.

struct pVersao

{

char Provider[40];		    /* Nome do fornecedor */

char DeviceName[40]; 		    /* Nome do equipamento utilizado pelo fornecedor */

char DeviceRelease[40];	    /* Versão do equipamento(firmware) em uso*/

char DateDevRelease[9];	    /* Data de versão do equipamento em uso */

char ReleaseDLL[6];		    /* Versão da DLL em uso */

char DateDLL[9];		    /* Data da versão da DLL em uso */

char DevicePropertyNumber[30]     /* Número do patrimônio sem dígito verificador */

char DeviceSerialNumber[30]          /* Número serial do dispositivo */

};

As releases deverão ser apresentadas no seguinte formato: “99.99”.

As datas  deverão ser apresentadas no seguinte formato: “AA.MM.DD”.

Cada elemento da estrutura deverá ser finalizado por um caractere NULO(‘\0’).

## BBX_TMF_PTR_ReceiptCut

Descrição

Esta função guilhotina ou faz um corte parcial no recibo, após a impressão, de acordo com o valor do parâmetro recebido.

Esta função retornará imediatamente, o processo de chamada não é bloqueado.

Protótipo

| int | BBX_TMF_PTR_ReceiptCut | (UINT uiMode) |
| --- | --- | --- |

Parâmetros

| UINT | uiMode | Variável que controla o tipo de corte do recibo: 0 – corte total do papel 1 – corte parcial do papel |
| --- | --- | --- |

Valores de Retorno

| BBXTMF_OK (0) | Sem erros |
| --- | --- |
| BBXTMF_ERR (-1) | Erro Geral |
| BBXTMF_ERR_NOTINITIALIZED(-2) | Impressora não inicializada. |
| BBXTMF_ERR_NOTSUPPORTED (-6) | Recurso não suportado pelo dispositivo |

Comentários

Esta função poderá ser chamada somente após a inicialização do dispositivo, através da função BBX_TMF_PTR_Initialize.

## Anexo 1: Arquivo de definições de variáveis e protótipos de funções BBXTMF.H

#ifndef BBXTMF_H

#define BBXTMF_H

/* General API Function Type */

#if defined (__CYGWIN__) || defined (linux) || defined (__EMX__)

#   define BBXTMFAPI

#else

#   define BBXTMFAPI APIENTRY

#endif

/* Define AGBBXs... */

#define AGBBXM_HARD 1

#define AGBBXM_SOFT 0

/* Common Errors Codes */

#define BBXTMF_OK					0  /**< Ok. */

#define BBXTMF_ERR					-1  /**< Erro geral. */

#define BBXTMF_ERR_NOTINITIALIZED		-2  /**< Dispositivo nao inicializado. */

#define BBXTMF_ERR_INITIALIZED			-3  /**< Dispositivo ja inicializado. */

#define BBXTMF_ERR_NORESOURCE		-4  /**< Nao ha recursos suficientes no sistema. */

#define BBXTMF_ERR_NOTREADY			-5  /**< Dispositivo nao esta pronto. */

#define BBXTMF_ERR_NOTSUPPORTED		-6  /**< Funcao nao suportada. */

#define BBXTMF_ERR_INVALIDPARAM		-7  /**< Parametro invalido. */

#define BBXTMF_ERR_DISABLED			-8  /**< Dispositivo nao habilitado. */

#define BBXTMF_ERR_TIMEOUT			-9  /**< Time Out. */

#define BBXTMF_ERR_NOPRESENCE		-10  /**< Dispositivo nao responde. */

#define BBXTMF_ERR_DEVICEDOWN		-11  /**< Dispositivo desligado. */

#define BBXTMF_ERR_READERROR			-12  /**< Erro de leitura. */

#define BBXTMF_ERR_CARTRIDGE			-13  /**< Cartucho mal posicionado ou faltando. */

#define BBXTMF_ERR_OUTOFPAPER		-14  /**< Impressora sem papel. */

#define BBXTMF_ERR_POWEROFF			-15  /**< Impressora desligada. */

#define BBXTMF_ERR_IOERROR			-16  /**< Erro de leitura/escrita. */

#define BBXTMF_ERR_JAMMED			-17  /**< Papel enroscado. */

#define BBXTMF_ERR_THERMALHEAD		-18  /**< Aquecimento da cabeca termica. */

#define BBXTMF_ERR_OFFLINE			-19  /**< Impressora em modo OFF-LINE. */

#define BBXTMF_ERR_COVEROPEN			-20  /**< Impressora com a tampa aberta. */

#define BBXTMF_ERR_BUSY				-21  /**< Erro durante a entrada de dados. */

#define BBXTMF_ERR_CRYPTO_FAIL			-22

#define BBXTMF_ERR_INVALID_PIN			-23

#define BBXTMF_ERR_NUMBER_OF_DIGITS		-24

#define BBXTMF_ERR_CARTRIDGE_EMPTY		-25  /**< Cartucho vazio. */

#define BBXTMF_ERR_TAMPER			-26  /**< Deteccao de violacao no modulo criptografico do PIN.*/

#define BBXTMF_ERR_WORKING_KEY_ NOT_FOUND -27  /**< Working key inexistente.*/

typedef struct

{

char Provider[40];		    /* Nome do fornecedor */

char DeviceName[40]; 		    /* Nome do equipamento utilizado pelo fornecedor */

char DeviceRelease[40];	    /* Versão do equipamento(firmware) em uso*/

char DateDevRelease[9];	    /* Data de versão do equipamento em uso */

char ReleaseDLL[6];		    /* Versão da DLL em uso */

char DateDLL[9];		    /* Data da versão da DLL em uso */

char DevicePropertyNumber[30]     /* Número do patrimônio sem dígito verificador */

char DeviceSerialNumber[30] /* Número serial do dispositivo */

}

BBXTMF_VERSION;

#endif /* BBXTMF_H */

## Anexo 2: Arquivo de definições de variáveis e protótipos de funções da unidade impressora de fita detalhe e autenticadora

#ifndef _BBX_TMF_PTR_H_

#define _BBX_TMF_PTR_H_

#include <bbxtmf.h>

// Acesso a Impressora/Autenticadora

// API do Banco do Brasil

//

/*-----------------------------------------------------------------------*/

/* PTR Device                                                            */

/*-----------------------------------------------------------------------*/

/* PTR Status Mask */

#define BBX_TMF_PTR_OUTOFPAPER      0x0001 // End Of Paper

#define BBX_TMF_PTR_POWEROFF        0x0002 // Printer Power Off

#define BBX_TMF_PTR_IOERROR         0x0004 // I/O Hardware Error

#define BBX_TMF_PTR_NOTREADY        0x0008 // Printer Not Ready

/* IoControl Commands */

#define BBX_TMF_PTR_IO_ENABLEETX        1

#define BBX_TMF_PTR_IO_DISABLEETX       2

/*-----------------------------------------------------------------------*/

/* PTR Functions Prototypes */

/*-----------------------------------------------------------------------*/

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_Initialize(void);

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_Terminate(void);

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_Reset(void);

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_PrintLine(unsigned char * Data,

unsigned int DataLength);

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_PrintDoc(unsigned char * Data,

unsigned int DataLength);

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_GetStatus(void);

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_DocumentInserted(void);

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_IoControl(int Command, void * pArg);

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_Who(void * pArg);

int BBXTMFAPI BBX_TMF_PTR_ReceiptCut(int uiMode);

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif  // _BBX_TMF_PTR_H_

## Anexo 3: Listagem do arquivo DEF para DLL da IMPRESSORA DE FITA DETALHE E AUTENTICADORA

IMPORTS

BBX_TMF_PTR_Initialize          = BBXTMFPTR.1

BBX_TMF_PTR_Terminate           = BBXTMFPTR.2

BBX_TMF_PTR_Reset               = BBXTMFPTR.3

BBX_TMF_PTR_PrintLine           = BBXTMFPTR.4

BBX_TMF_PTR_PrintDoc            = BBXTMFPTR.5

BBX_TMF_PTR_GetStatus           = BBXTMFPTR.6

BBX_TMF_PTR_DocumentInserted    = BBXTMFPTR.7

BBX_TMF_PTR_IoControl           = BBXTMFPTR.8

BBX_TMF_PTR_Who                 = BBXTMFPTR.9

BBX_TMF_PTR_ReceiptCut          = BBXTMFPTR.10